Обект: „Одеон при Форума на Античния Филипопол“-

реставрация, експониране и използване

#### Възстановяване и извършване на консервационно- реставрационните работи по обект: „Одеон при Форума на Античния Филипопол“ ще се реализира по изработен проект от покойната арх. Вяра Коларова и арх. Румяна Пройкова, въз основа на издадена от Община Пловдив скица с виза за проектиране в съответствие с одобрения проект за ПРЗ с РУП за част от квартал 149-стар по плана на ЦГЧ - Пловдив ( заповед № ОА-1792/17.10.2002 г. и съгласувателно писмо № 5894 от 09.07.2002 на НИПК).

В проекта се развива и детайлира концепцията за реставрацията, експонирането и интегрирането на археологическия паметник в съвременния живот - основа на идейния проект (приет от НИПК - п. № 8354 от 17.04.2000 г. и от АГК на Община Пловдив - протокол № 21 от 10.05.2000 г.). Тъй като идейният проект е разработен в условията на незавършени археологически проучвания и неизяснен напълно градоустройствен статут на парцела, в който се разкриват останките на паметника, то работният проект конкретизира и доизяснява ситуационните и архитектурно-пространствени параметри на проектната задача в съответствие с получените нови археологически данни от заключителния етап на теренните проучвания проведени през 2002 г.

Графичните рекострукции за Одеона на античния Филипопол (срв. ПП и идеен проект от 2000 г), разработени върху резултатите от археологическите проучвания до това време и обосноваващи архитектурно-реставрационната концепция на идейния проект остават актуални и за работния проект.

Така например, групата елементи от архитектурната композиция на сградата - орхестра, разкритата част от кавея и скене - приета в идейния проект като основен обект на реставрацията на сградата поради архитектурно-естетическите си качества, запазеност на суперструкцията и комуникативност, запазва това свое значение и в работния проект. Промените, които настъпват в нейното представяне произтичат от допълнително получената информация за автентичното й устройство и историческо напластяване.

Въз основа на новите археологически данни и изводи в работния проект е приет като най-достоверен и защитен с останки на автентичните градежи, архитектурния облик на горепосоченото композиционно ядро на сградата от предпоследния исторически период. Отнесено към кавеята, това означава, че е възприето нейното развитие по дълбоката дъга очертаваща подковообразната. С това решение се създава възможност за по-пълно изявяване на промените настъпили с времето в архитектурното устройство на сградата; изключва се директно надстрояване на автентични градежи; предлагат се подобри условия за запазването и експонирането на останки от последния исторически период в обсега на орхестрата. Реставрацията на кавеята около дълбоката дъга на орхестрата е с редуцирани обемни параметри и се съгласува с едноетажно решение на реставрацията на сценичната част.

В разработката на архитектурно-реставрационната концепция, работният проект се придържа стриктно към основните принципи за опазването и използването в съвременния живот на археологическото наследство, формулирани в съответните международни нормативни документи. В този смисъл проектът осигурява:

-    максимално запазване на разкритата археологическа субстанция и показването и в автентичен вид с характерното за нея историческо напластяване;

- прилагане на реинтеграция на архитектурни и конструктивни елементи на
паметника само при категорично доказани от археологическото проучване
данни и изключване на догадки относно интегрирания им автентичен вид;

- ясно сигниране на реинтегрираните части с нови материали
разграничаващи съвременната намеса в паметника;

- допускане на реставрация до степен изключваща хипотезата, но
подпомагаща изявяването на историческите и естетически качества на
паметника, повишаваща неговата комуникативност и благоприятстваща
оптималното му интегриране в съвременния живот, съответстващо на
първичната му функционална характеристика. Това означава, че реставрацията на археологическия паметник, следва да осигури запазването му, не само като музеен експонат, а и като жива и активна компонента на съвременния град.

С оглед на архитектурно-градоустройствената характеристика на мястото и на ситуираната в него археологическа субстанция, проектното решение е подчинено и на следните изисквания:

-   на фрагментарния характер на руинираната суперструкция на паметника да бъде търсено съответстващо фрагментарно представяне на реставрирания му вид;

- за осигуряване на надеждна защита и експониране на античните градежи в голяма дълбочина да се използват оптимално възможностите, които
предлага автентичното устройство на паметника за създаване на покрити
експозиционни пространства, в които да бъдат представени както
архитектурно-строителни елементи на сградата запазени in situ, така и на
друг подвижен архитектурен и археологически материал.

#### В представеното КСС към настоящата Обществена Поръчка са включени дейности по част: Архитектурно- строителни и консервационно- реставрационни работи и ел. инсталации.

#### В част архитектурно- строителни и консервационно- реставрационни работи са включени дейности за почистване  и възстановяване на фуги на антични зидове. Основните дейности са свързани с галериите- настилки по пода, хидроизолация и настилка над тях, направа на пасарелки за достъп и каменна настилка- алея водеща до входовете на подземните галерии. Предвидено е възстановяване на седалките на кавеята, като същите се оформят съгласно проекта, както са оформени първите три реда- каменна зидария и настилка от гнайсови плочи. Монтажът на алуминиева дограма, стъклени врати и витрини, възстановяването на осветлението и включване на осветление за подземните галерии, ще доведат до готовност за реализиране на проектната идея- създаване на условия за обособяване на малка музейна експозиция и информационен център за археологическия комплекс.

#### Довършителните работи включени в КС, реализацията на идеята на проектантите  да се създаде ново интересно градско пространство, определено от руинната пластика на реставрирания археологически обект, като фокус на духовен живот в съществуващата разнородна градоустройствена среда. Културните събития и спонтанно възникналите прояви на градския живот в едно демократично общество ще определят функционалната характеристика на Одеона в ретроспекцията на неговия първообраз.

#### В настоящето КСС не са предвидени разходи за помощна постройка на мястото на сегашната барака. Има архитектурна разработка, предвиждаща служебни помещения и тоалетна, но това решение не се включва на този етап.

#### Одеонът на Филипопол е открит през 1988 г., а през 1995 г. е обявен за културна ценност от национално значение, като част от форумния комплекс. При реализирането на тази част от проекта, Одеона на Филипопол се надяваме да стане любимо място за посещение,  както на Пловдивчани така и на многобройните гости и туристи, и чрез него достойно да кандидатстваме за избор на град Пловдив за Eвропейска столица на културата през 2019 година.

#### Общата сума на КСС е 320 000,00 лв. с ДДС.

Съгласувал:

инж. Красимир Еневски

и.д. началник отдел „СБ”, дирекция „СМСТИ”

Изготвил:

техн. Светла Стоицова

Гл. специалист отдел „СБ”, дирекция „СМСТИ”